Приложение

к нормативам финансирования

расходов бюджета Санкт-Петербурга

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения,

на 2023 год

| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект | 72 356,65 |  |
| 2 | Сбор исходных данных | 1 объект | 6 803,95 |  |
| 3 | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 7 247,85 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 518,47 |  |
| 4.1 | Материалы: |  |  |  |
| 4.1.1 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 50 мм | 1 м |  | 484,74 |
| 5 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 200,60 |  |
| 6 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм | 1 футляр | 5 268,38 |  |
| 6.1 | Материалы: |  |  |  |
| 6.1.1 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. |  | 517,22 |
| 7 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 403,53 |  |
| 7.1 | Материалы: |  |  |  |
| 7.1.1 | Краны стальные газовые шаровые КШ-25С с присоединением под сварку | 1 шт. |  | 6 395,27 |
| 7.1.2 | Хомуты для крепления труб | 1 шт. |  | 21,24 |
| 7.1.3 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x30 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-32x3 мм | 1 шт. |  | 308,58 |
| 7.1.4 | Отводы гнутые диаметром 32 мм | 1 шт. |  | 171,16 |
| 7.1.5 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм | 1 м |  | 307,33 |
| 8 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей |  | 1 128 760,62 |
| 9 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм | 1 узел газового крана |  | 3 559,31 |
| 9.1 | Материалы: |  |  |  |
| 9.1.1 | Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-32 | 1 шт. |  | 4 255,18 |
| 10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг - применительно | 1 шт. | 3 810,43 |  |
| 10.1 | Материалы: |  |  |  |
| 10.1.1 | Щитки квартирные ЩК1 | 1 шт. |  | 1 834,00 |
| 11 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 980,72 |  |
| 11.1 | Материалы: |  |  |  |
| 11.1.1 | Счетчик газа, марка ВК-С 4Т | 1 шт. |  | 5 026,01 |
| 11.1.2 | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  | 428,52 |
| 11.1.3 | Контргайка | 1 шт. |  | 49,97 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 78,71 |  |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 71,21 |  |
| 14 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 7,50 |  |
| 15 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 1,25 |  |
| 16 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 38 887,58 |  |
| 17 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 4 734,92 |  |
| 18 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 1 шт. | 2 107,60 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 399,78 |  |
| 19.1 | Материалы: |  |  |  |
| 19.1.1 | Краны стальные газовые шаровые КШ-15Р резьбовые | 1 шт. |  | 5 285,87 |
| 19.1.2 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | 1 м |  | 284,84 |
| 20 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 403,53 |  |
| 20.1 | Материалы: |  |  |  |
| 20.1.1 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40x20 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45x2,5-25x1,6 мм | 1 шт. |  | 112,44 |
| 20.1.2 | Отводы гнутые диаметром 32 мм | 1 шт. |  | 171,16 |
| 20.1.3 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм | 1 м |  | 307,33 |
| 21 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3 123,30 |  |
| 21.1 | Материалы: |  |  |  |
| 21.1.1 | Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25 | 1 шт. |  | 597,21 |
| 22 | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 14 173,54 |  |
| 22.1 | Материалы: |  |  |  |
| 22.1.1 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | 1 т |  | 128 679,96 |
| 22.1.2 | Отвод гофрированный стальной | 1 шт. |  | 327,32 |
| 22.1.3 | Прочистка для газохода | 1 шт. |  | 42,48 |
| 22.1.4 | Труба соединительная | 1 м |  | 113,69 |
| 22.1.5 | Подставка под водонагреватель | 1 шт. |  | 2 626,07 |
| 22.1.6 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм | 1 шт. |  | 563,44 |
| 22.1.7 | Вытяжки от газовых колонок | 1 комплект |  | 659,64 |
| 22.1.8 | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  | 55 118,78 |
| 22.1.9 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) д. 15 мм | 1 шт. |  | 217,38 |
| 22.1.10 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125 | 1 шт. |  | 24,99 |
| 22.1.11 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | 1 м2 |  | 794,57 |
| 22.1.12 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | 1 м2 |  | 149,92 |
| 22.1.13 | Шланг газовый присоединительный G 3/4, длина 1,5 м | 1 шт. |  | 678,10 |
| 22.1.14 | Элемент дымохода коаксиального 60/100 - 1 мп | 1 шт. |  | 2 435,07 |
| 22.1.15 | Элемент дымохода коаксиального 60/100 - отвод | 1 шт. |  | 2 118,38 |
| 23 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 1 787,78 |  |
| 23.1 | Материалы: |  |  |  |
| 23.1.1 | Решетки вентиляционные полиэтиленовые, размер 170x250 мм | 1 шт. |  | 121,18 |
| 24 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 1 971,43 |  |
| 24.1 | Материалы: |  |  |  |
| 24.1.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  | 963,23 |
| 24.1.2 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | 1 т |  | 177 990,62 |
| 25 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 619,66 |  |
| 25.1 | Материалы: |  |  |  |
| 25.1.1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  | 654,64 |
| 26 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 564,15 |  |
| 27 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 56 158,18 |  |
| 27.1 | Материалы: |  |  |  |
| 27.1.1 | Бетон песчаный, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 5 123,46 |
| 28 | Прибор сигнализирующий емкостной | 1 шт. | 8 056,86 |  |
| 28.1 | Материалы: |  |  |  |
| 28.1.1 | Система САКС-МК-1 ЭЫ25 НД (природный газ) бытовая в комплекте с клапаном: клапан электромагнитный с индикацией положения Ду-25 КЭГЭМ-НД | 1 комплект |  | 4 407,50 |
| 28.1.2 | Пульт контрольный ПК-3 | 1 шт. |  | 1 181,82 |
| 28.1.3 | Кабель RS-485 | 1 м |  | 685,34 |
| 29 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных | 1 прибор | 2 268,77 |  |
| 29.1 | Материалы: |  |  |  |
| 29.1.1 | Плиты газовые бытовые напольные | 1 шт. |  | 12 045,43 |
| 29.1.2 | Шланг газовый присоединительный G 1/2, длина 1,5 м | 1 шт. |  | 356,92 |
| 29.1.3 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) д. 15 мм | 1 шт. |  | 217,38 |
| 30 | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 512,22 |  |
| 31 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм | 1 стык | 89,95 |  |

Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения.

Затраты на приобретение единичных материалов, необходимых для выполнения работы 
по устройству внутренней системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения.