## Приложение № 5

## к Административному регламенту
Комитета по градостроительству и архитектуре 
по предоставлению государственной услуги 
по выдаче заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в Санкт-Петербурге

Требования к Материалам на электронном носителе (электронная версия)

Таблица №1

| № | Характеристика электронной версии | Требования к характеристике |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Состав электронной версии | - Материалы, представляются в формате PDF. Информация в виде текста и (или) изображения, отображенная в документах, материалах, должна поддаваться прочтению и позволять ее идентифицировать; - Требования к плану с нанесенными красными линиями (при наличии) и границами земельных участков, выполненных на актуальном инженерно-топографическом плане (масштаб 1:500 и (или) 1:200)), представлены в пунктах 2-8 Таблицы № 1. |  |  |  |  |
| 2 | Состав схемы (графического материала) | 1.Слои топоплана М 1:200 или М 1:500; 2. Слои проектных решений. |  |  |  |  |
| 3 | Формат схемы (графического материала) | Информация предоставляется в векторном виде в формате DWG, совместимым с версией до 2014 года; |  |  |  |  |
| 4 | Масштаб используемого топоплана | М 1:200, М 1:500. |  |  |  |  |
| 5 | Система координат | Местная система координат Ленинграда 1964 г. и Балтийская система высот. |  |  |  |  |
| 6 | Состав слоев проектных решений | В состав основного слоя проектируемых инженерных сетей входят как проектируемая инженерная сеть, так и все ее сопутствующие сегменты. Выноски и различные характеристики выносятся в отдельный слой. В составе слоя проектируемых планировочных решений не должна содержаться любая текстовая информация (выноски, характеристики, размеры и т.д.). |  |  |  |  |
| 7 | Наименования и свойства слоев проектных решений | Наименование слоев проектируемых инженерных сетей Графический примитив «Polyline», тип линии «Continuous» |  |  |  |  |
|  |  | № | Проектируемая инженерная сеть | Наименование основного слоя | Наименования слоя с выносками и характеристиками | Цвет |
|  |  | 1 | Канализация хозяйственно-бытовая | _ПР_Канализация_бытовая | _ПР_Канализация_бытовая_1 | 14 |
|  |  | 2 | Канализация общесплавная | _ПР_Канализация_ОС | _ПР_Канализация_ОС_1 | 14 |
|  |  | 3 | Канализация дренажная | _ПР_Канализация_дренаж | _ПР_Канализация_дренаж_1 | 14 |
|  |  | 4 | Канализация ливневая | _ПР_Канализация_ливневая | _ПР_Канализация_ливневая_1 | 3 |
|  |  | 5 | Водопровод | _ПР_Водопровод | _ПР_Водопровод_1 | 5 |
|  |  | 6 | Газопровод низкого давления | _ПР_Газопровод_НД | _ПР_Газопровод_НД_1 | 250 |
|  |  | 7 | Газопровод среднего давления | _ПР_Газопровод_СД | _ПР_Газопровод_СД_1 | 250 |
|  |  | 8 | Газопровод высокого давления (0,3-6 МПа) | _ПР_Газопровод_ВД1 | _ПР_Газопровод_ВД1_1 | 250 |
|  |  | 9 | Газопровод высокого давления (6-12 МПа) | _ПР_Газопровод_ВД2 | _ПР_Газопровод_ВД2_1 | 250 |
|  |  | 10 | Теплосеть | _ПР_Теплосеть | _ПР_Теплосеть_1 | 214 |
|  |  | 11 | Телефонная канализация | _ПР_Телефон | _ПР_Телефон_1 | 6 |
|  |  | 12 | Телефонный бронированный кабель | _ПР_Телефон_БК | _ПР_Телефон_БК_1 | 134 |
|  |  | 13 | Электрический кабель 0,4 кВ | _ПР_КЛ_04 | _ПР_КЛ_04_1 | 1 |
|  |  | 14 | Электрический кабель 10 кВ | _ПР_КЛ_10 | _ПР_КЛ_10_1 | 1 |
|  |  | 15 | Электрический кабель 110 кВ | _ПР_КЛ_110 | _ПР_КЛ_110_1 | 1 |
|  |  | 16 | Электрический кабель 220 кВ | _ПР_КЛ_220 | _ПР_КЛ_220_1 | 1 |
|  |  | 17 | Электрический кабель 330 кВ | _ПР_КЛ_330 | _ПР_КЛ_330_1 | 1 |
|  |  | 18 | Кабель постоянного тока | _ПР_КПТ | _ПР_КПТ_1 | 1 |
|  |  | 19 | Радиоканализация | _ПР_Радио | _ПР_Радио_1 | 54 |
|  |  | 20 | Кабель метростроя | _ПР_Кабель_метро | _ПР_Кабель_метро_1 | 1 |
|  |  | 21 | Кабель кордельный | _ПР_Кабель_кордельный | _ПР_Кабель_кордельный_1 | 1 |
|  |  | 22 | Нефтепродуктопровод | _ПР_Нефтепродуктопровод | _ПР_Нефтепродуктопровод_1 | 250 |
|  |  | 23 | Кабель наружного освещения | _ПР_Кабель_НО | _ПР_Кабель_НО_1 | 1 |
|  |  | 24 | Воздухопроводы | _ПР_Воздухопровод | _ПР_Воздухопровод_1 | 250 |
|  |  | 25 | Остальные проектные решения | _ПР_Дополнительно | _ПР_Дополнительно_1 | 40 |
|  |  | Наименование слоев проектируемых планировочных решений дорожного плана Графический примитив Closed Polyline (Hatch) |  |  |  |  |
|  |  | № | Проектируемые планировочные решения | Наименование основного слоя |  | Цвет |
|  |  | 1 | Контур проектируемой проезжей части | _ПД_Проезжая_часть |  | 4 |
|  |  | 2 | Контур проектируемой зоны озеленения | _ПД_Газон |  | 3 |
|  |  | 3 | Контур проектируемого тротуара | _ПД_Тротуар |  | 28 |
|  |  | 4 | Контур технической зоны | _ПД_Техническая_зона |  | 6 |
|  |  | 5 | Проектируемый бордюр тротуара | _ПД_Бортовой_камень_ТР |  | 1 |
|  |  | 6 | Проектируемый бордюр проезжей части | _ПД_Бортовой_камень_ПЧ |  | 8 |
|  |  | 7 | Остальные проектные решения | _ПД_Дополнительно |  | 40 |
| 8 | Дополнительные требования |  | - Электронная версия должна однозначно соответствовать Материалам на бумажном носителе. - В электронной версии плана с нанесенными красными линиями (при наличии) и границами земельных участков, выполненных на актуальном инженерно-топографическом плане (масштаб 1:500 и (или) 1:200), недопустимо: использование растровых изображений; внешних ссылок; механическое уменьшение или увеличение масштаба топоплана; переименование слоев топоплана; перемещение топоплана и проектных решений в пространстве модели; использование блоков. |  |  |  |